- AWS IOT CORE环境配置

- 注册亚马逊账号，登录AWS IoT控制台。

- Device Advisor 使用方法。
Device Advisor是一种基于云的完全托管式测试功能，用于在设备软件开发过程中验证 IoT 设备。Device Advisor 提供预构建的测试，您可以使用这些测试验证 IoT 设备与 AWS IoT Core 之间的连接是否安全可靠，然后再将设备部署到生产环境。Device Advisor 的预构建测试可帮助您根据最佳实践验证您的设备软件，以便使用 TLS、MQTT、Device Shadow 和 IoT Jobs。您还可以下载已签名的资格报告，以提交 AWS 合作伙伴网络，让您的设备符合 AWS 合作伙伴设备目录的要求，而无需将您的设备发送到其中，更无需等待它进行测试。
参考链接：Device Advisor - AWS IoT Core (amazon.com)
(https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/iot/latest/developerguide/device-advisor.html)

创建事物对象

控制台使用Device Advisor


Device Advisor 使用方法

- 运行aws device advisor 测试程序

- 开发者需根据 AWS IoT 开发指南, 获取:

- xxx.cert.pem(事物证书)

- xxx.private.key(事物私钥)

- AmazonRootCA1.pem(根证书)

- xxx-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com(endpoint)

- 下载以上证书替换掉aws_test_cert.h里面的证书和域名

- Main.c里面设置路由器信息

#define ROUTER_SSID "your ssid"

#define ROUTER_PWD "your password"

- 订阅

demo里面模组连上亚马逊云后会自动发布主题，在MQTT测试客户端订阅主题”$aws/things/AiThinker-Kat/shadow/update”后就可以接收到模组发布的消息了。

- 发布

在mqtt测试客户端发布主题"$aws/things/AiThinker-Kat/shadow/update/accepted"

模组收到消息